全千兆24光+2千兆电单模单纤光电交换机

产品描述

型 号：GMA-GE24T-2E

名 称：10/100/1000M自适应光电交换机
类 型：机架式，内置电源 
尺 寸：485mm×235mm×45mm

产品介绍：

10/100/1000Mbps自适应快速以太网光纤收发器（亦称光电介质转换器）,内置24口10M/100/1000Mbps自适应交换机，可将2个100Base-T和1000Base-TX双绞线信号同1000Base-FX光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从铜线100m的极限扩展到3KM-120KM(单模全双工方式)。支持两种不同的网络连接媒体类型：10/100/1000Base-TX和100/1000Base-FX，通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。支持双纤单模和单纤单模多种光纤传输。

产品参数：

| ◆单纤光纤收发器必须成对使用，即1310nm发射、1550nm接收与1550nm发射、1310nm接收配对使用 ◆单纤光纤收发器使用一根光纤实现数据双向传输，与双纤相同功能，但可以节省一根光纤 ◆采用独特的交换机芯片设计，具有1M SSRAM缓冲器、4K MAC地址表 ◆广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制 ◆以太网100Base-T 或1000Base-TX to 1000Base-FX光纤介质转换器 ◆支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d ◆支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商（Auto Negotiation）能力 ◆优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 ◆提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全/半双工、速率指示灯 ◆提供双RJ-45电口NIC与HUB，用NIC连接计算机网卡或HUB连接交换机、集线器 ◆外置高精度电源、小机壳设计外观独特 ◆内部电源功耗：25 w ◆平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准 ◆售后服务完备，提供三年的质量保证和终身维修服务 端口类型 | 24个千兆SC光口(1310/1550nm)(可选4/8/16光口、双纤、FC、3-120KM) |
| --- | --- |
|  | 2个10/100/100Mbps RJ45自适应以太网口 |
| 交换容量 | 128Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 存储温度 | -40~80°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 485（L)×235(W)×45(H)mm |
| MAC地址表 | 4K |
| 防雷等级 | 4KV |
| 输入电压 | AC 110～240V、50/60HZ |